- Co je to kmitání, chvění a vlnění

  - kmitání – vzniká jím zvuk, je to periodický pohyb částic

  - vlnění – šíření zvuku prostředím v kapalných a plynných látkách

  - chvění - šíření zvuku prostředím v pevných látkách

- Co je pásmo slyšitelných kmitočtů, oblast slyšení, slyšitelný zvuk

  - pásmo slyšitelných kmitočtů je 16 Hz- 16 kHz

  - obalst slyšení- vymezuje sluch. pole- interval mezi prahem bolesti (130 dB)  a slyšení (0 dB)

  - slyšitelný zvuk- sluchové vjem patrný pro lidské ucho

- Co je postupné (podélné, příčné, ohybové) a stojaté vlnění)

  - post. vlnění- šíření mech. kmitů v slyšitelných kmit. určitou rychlostí (vždy se šíří několik vln, výsledná se určí skal., vekt. součtem)

  - podélné vlnění- kmit. částic v radiální směru od zdroje – prostř. o velkých rozměrech

  - příčné vlnění- tangenciální směr- složité konstrukce

  - ohybové vlnění- kce o malých plošných rozměrech (1/6 vln. délky)

  - stojaté vlnění- v prostředí konečných rozměrů- složení dvou postupných vln téhož druhu a kmitočtu, ale opač. směru

  - úplné stojaté vlnění- mají i stejné amplitudy akust. výchylky

  - částečné stoj. vlnění- mají různé amplitudy akust. výchylky

  - char. veličiny- rychlost pod. vln	- r. příčných vln	- r. ohyb. vln

  - zrcyhlení Q, výchylka y, úhlová rychlost , frekvence f, vlnová délka , periodda T, fázový posun 

- Co je pole přímých zvukových vln, blízké a vzdálené zvukové pole

  - pole př. zv. vln- zvuk. pole, jeho param. jsou závislé na vzdál. od zdroje

  - blízké- blízko zdroje, neplatí zákon prost. disperze (2x velikost zdroje)

  - vzd. zv. pole- daleko od zdroje, odpovídá zákonům prost. disperze

- Co je prostorová disperze zvuku

  - je to útlum zvuku, způs rozptylem zvuku v prostoru (čím větší vzdálenost, tím nižší inetnzita zvuku)

- Co je bodový, přímkový, plošný zdroj zvuku

  - bodový – malé rozměry ve srov. s vlnovou délkou zvuku, šíří se kulové vlny (sférické)

  - přímkový- převládající délka je větší nebo srovnatelná s vln. délkou, částice kmit. se stejnou fází, válcové vlny

  - plošný- vyzeř. plošně, velikost je větší nebo srovnatelná z vln. délkou, kmit. stejnou fází, rovinné vlny (kolmo na směr šíření)

- Co je akustická emise a imise a jakými veličinami se  vyjadřují

EMISE:

  - vyzařování akustického výkonu zdrojem zvuku. Veličiny nejsou přímo měřitelné a vyjadřují se početně ze změřených hodnot ak. imise.

  - akustický výkon- je poměr zvukové energie přenášené v časovém intervalu k tomuto intervalu -W= I ds

  - hladina akustického výkonu

    - LW= 10 log (W/W0) = 10 log (W) +120

    - LW= 10 log (I/I0) +  10 log (S/S0) = LI +10 log S-z int. zvuku/ hl.int.zv.

    - LW= 10 log (p2/p02) +  10 log (S/S0) = Lp +10 log S	-z ak.tl./ hl. ak.tl.

IMISE:

  - projevy zvuku, na nichž se podílejí vlastnosti prostředí v místech poslechu a měřících místech

  - zvuk se projevuje mohutností, výškou, délku trvání

MOHUTNOST:závisí na : akustickém tlaku (p), intenzitě zvuku (I)

  - proměnlivost těchto veličin vedla k zavedení tzv. hladin:

    - hladina akustického tlaku:  Lp= 10 log (p/p0)2 = 20 log (p/p0)

    - hladina intenzity zvuku: LI= 10 log (I/I0)

- Co je zdroj zvuku, všesměrový a směrový zdroj zvuku, směrový činitel, směrový index, směrová charakteristika zdroje

  - zdroj zvuku- přístroj který způs. kmitání.  způsobí zvuk

  - všesměrový zdroj- ak. výkon do všech směrů je rovnoměrný

  - směr. zdroj- ak. výk. převážně v jednom směru

  - směr. činitel Q0, dána směrovost zdroje,

  - směrový index G0=10 log (Q0), G0=LpA-Lp, udává směrovost zdorje

  - směr. char. zdroje- soubor hodnot veličiny určující její závislost na směru

- Co je měrný akustický odpor prostředí

  - odpor proti šíření vlnění v prostředí za jednotkovou na jednotkovou plochu

  - vlnový odpor 0.C0 [kgm-2s-1]

- V čem se shodují a v čem se liší veličiny hladina akustického tlaku a hladina intenzity zvuku

  - hladina akustického tlaku:  Lp= 10 log (p/p0)2 = 20 log (p/p0)

  - hladina intenzity zvuku: LI= 10 log (I/I0)

  - závisí na poměru ref. hodnot (p0, I0) a na naměřených hodnotách p, I

- Co je akustické spektrum

  - je to soustava hodnot veličin v závislosti na kmitočtu f (Hz), vyjedřuje výšku tónu

  - spektra jsou spojitá (nahodilé zvuky), diskrétní (hud. nástroje), smíšená (kombinace obou)

- Co je energetický součet hladin

  - energetický součet hladin: výpočet celk. hladiny ak. tlaku z jednotlivých složek působených dílčími zdroji  Lp=  10 log 1a 10 Lp/10

- Jaký je vzájemný vztah veličin hladina akustického tlaku v oktávovém pásmu a třetinooktávovém pásmu

  - oktávové pásmo: f2/f1=2; f=f1.(2)1/2= f2/(2)1/2

  - 1/3 okt.: f2/f1=(2)1/3;  f=f1.(2)1/6= f2/(2)1/6

  - Lpokt= Lp1/3+ 4,8

- Jaké jsou rozdíly mezi veličinami hladina akust. tlaku, hladina akust. tlaku A, efektivní hladina akust. tlaku A

  - hladina akustického tlaku:  Lp= 10 log (p/p0)2 = 20 log (p/p0)

  - hladina akustického tlaku A:  LpA= 10 log 1n 10 (Lp+C)/10, kde C je korekce závislá na frekvenci, změrená hodnota pro ustálený zvuk, u zvukoměru je zvuk. filtr A

  - ekvivalentní hladina ak. tlaku A: LpAed,t= 10 log 1n  (ti/t) 10 LpAi/10  pro vyjádření proměnného zvuku s udáním čas. intervalu t (s), energetický průměr z dílčích hladin, výžený podle čas. úseku v poměru k celému čas. intervalu

- Co je hluk, hluk pozadí, maskování zvuku

  - maskování/ sluchové překrývání zvuku- intenzivnější (maskující) zvuk potlačí, nebo zeslabí méně intenzivní (maskovaný) zvuk; je-li rozdíl intenzit 2 zvuků vetší než 19,4 (20) dB, dochází k plnému maskování

  - hluk- nepříznivé zvuku

  - hluk pozadí- zvuky, šířící se ze vzdáleného prostředí

- Co je přenosový útlum zvuku a vložený útlum zvuku

  - Je to snížení hladiny akustického tlaku (výkonu) zdroje. Měrný přenosový útlum je útlum zvuku vztažený k jednotkové vzdálenosti. Útlum probíhá pomocí prostorové disperze a atmosférické absorpci.

  - přenosový útlum 	Dt= 10 log (r2/r20)= 20 log (r/r0) – od bodového zdroje

Dt= 10 log (r/r0) – od přímkového zdroje

  - vložený - snížení hladiny ak. výkony Lp, LpA popřípadě LW, LWA zvukoizolačním opatřením.

    - útlum při odrazu: celková hl. ak. tlaku je dána energ. součtem obou hladin Lp= 10 log (10 Lpd/10+10 Lpr/10)

    - útlum akustickou clonou: při překážce

- Co je útlum zvuku ve vzduchu

  - atm. absorbce: útlum zvuku ve vzduchu, závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu a kmitočtu

  - útlum vlivem větru a gradientu větru- je-li v horních vrstvách rychlost vyšší než v dolních, je rychlost zvuku větší v dolních vrstvách

  - útlum vlivem gradientu teploty- rychlost zvuk. vln se zvyšuje s teplotou

  - útlum vlivem mlhy a sněhu

- Co je ustálený hluk, proměnný hluk, přerušovaný hluk, impulsní hluk

  - ustálený zvuk- hladina ak. tl. A se v čas. intervalu nezmění o více jak 5 dB

  - proměnný zvuk- hladina ak. tl. A se v čas. intervalu změní

  - přerušovaný zvuk- mění se a náhle a střídá se s ustáleným

  - impulsivní zvuk- doba trvání je do 200 ms (hlučný interval), 10 ms(tichý)

- Co je útlum zvuku akustickou clonou

  - vložený útlum- vyjadřuje snížení hladiny Lp, LpA(Lw, LwA) v daném místě zvukoizolačním opatřením

  - clona- zástěna, stěna….; překážka mezi zdrojem z místem DS

- Jaká jsou kritéria pro hluk ve venkovním prostoru

  - ekvivalentní hladina ak. tlaku A: LpAed, - nejvyšší přípustná hladina ekv. tl. A = Lpaz+C

  - č. 41- předpis- nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací

- Co je zvuková pohltivost a celková zvuková pohltivost

zvuk. pohltivost:

  - schopnost kce pohltit část ak. výkonu dop zvukové vlny =Wa/Wi (Wa- pohlcená část ak. výkonu)

  - A[m2] v kmitoč. pásmu jako veličina je absolut. ukazatelem této vlastnosti

celk. zv. pohl:

  - výsledná pohltivost spožené kce

  - celková pohltivost prostoru: A= 1msi*Si + 1n Aj  [m2]

- Jak souvisí činitel pohltivosti se středním činitelem pohltivosti

činitel pohlt:

  - schopnost kce pohltit část ak. výkonu dop zvukové vlny =Wa/Wi (Wa- pohlcená část ak. výkonu)

střední činitel pohl:

  - je podíl celk. pohlt. prostoru A a ploš. obsahu vnitř. povrchu prostoru S jako jednoduchého geom. tělesa W= A/S

- Co je směrový činitel zdroje daný polohou zdroje v uzavřeném prostoru

  - činitel zohlednující směr šíření zvuku, v uzavřeném prostoru se činitel směru deformuje v závislosti na odrazových kcích  Q= Q0.QS

- K čemu slouží Berankova rovnice

  - k určení poloměru dozvuku bodového zdroje

  - Lp= Lweq+ 20 log [Q0/4r2+4.((1-kw)/A)]

  - LpA= Lpr  rc…..

- Co je pole odražených zvukových vln

  - r  4rc

  - šíří se vlny odražené

  - LpAw nezávisí na zvdálenosti kce r=rc/4

- Co je poloměr dozvuku

  - rc v [m]

  - akustické rozhraní (pomyslné), mezi polem přímých a odražených zvukových vln (vzdálenost tohoto rozhraní od středu zdroje)

  - vychází z podmínky  Lp= Lpr

- Co je zvukový pohlcovač

  - plošné kce, které mají schopnost pohlc. zvuk (absorbent)

- Co je porézní pohlcovač a porézní pohlcovač se vzduchovým polštářem

  - až 99% pórů, otevřených do prostoru

  - nejúčinnější v pásmech vysokých kmitočtů

  - nejlépe je umisťovat je k nosné kci na vzdálenost 1/4 vlnové délky, kdy vlnění dosahuje první amplitudy

  - pro posunutí max. činit. pohl. do nižších pásem, je nutné zvýšit sílu por. mat. nebo odsadit od kce.

  - obvykle se zatavují do polyethylenové folie

se vzduch. polštářem:

  - obsahují vzdcuh. mezeru

  - chová se jako pružina (nepředpokládají se kmity)

- Co je rezonanční pohlcovač

  - hmota po dopadu zvuk. vlny kmitá nucenými kmity na uzavřeném vzduchovém polštáři

  - maximální hodnota čin. pohlt. se vyskytuje na kmit., jemuž odpov. max. hodnota ampl. nucených kmitů

  - porézní vrstva je odsazená od povrchu kce

- Jaká jsou opatření pro účinnou aplikaci pohlcovačů typu kmitající deska, kmitající membrána

  - tenké folie a desky na dř. nebo kov, roštu, jenž určuje tl. vzduch. polštáře a je připevněn k tuhé nosné kci

  - ohybová tuhost membrány je podstatně menší než dyn. tuhost vzd. polštáře (koženka, polye. folie…)

  - obvykle vyplněn tlumící vložkou z por. materiálu (por. pohlcovače)

  - z důvodu posunutí oblasti rezonance do nižších oblastí, se zvětšuje plošná hm. membrány a tudíž se místo mem. použije tuhá deska, která se k zajištění kmit. poh. připojí k nosné kci velmi měkce (plátěné pásy, pryž…)- přesto nižší účin.

- Jaká jsou opatření pro účinnou aplikaci pohlcovačů typu děrovaná deska dutinový rezonátor

  - pohlcovače Helmholtzova typu, tvárnicové rezonátory sdružené rezonátory typu děrovaná deska

  - vkládají se do nich vložky z por. materiálů

  - vypadají jako deskové rezonátory, mají však velké množství otvorů

  - pevná hmota děrované desky je v klidu a kmitá zde vzduch v otvorech- může být i pevně připojeno ke kci

  - pokud je povrch děr větší 15%, tak se z dutinového rezonátoru stává porézní pohlcovač

- Co je vícenásobný akustický rezonátor

  - dvou a víceprvkové rezon. pohlcovače, které se osazují na sebe

  - rostoucí hm.- kmit. desky a poddajnost

- Co jsou akustická tělesa

  - prostorové útvary o vysoké pohltivosti, z porézních materiálů, vyztužené a kryté pletivem (mřížkovinou, tkaninou …)

  - tvar jednoduchých geometrických těles nebo prostorový rošt

  - osazení na nosnou kci

  - lze popsat pohltivostí na jedno těleso nebo činitelem pohlt. na plochu.

- Co je dozvuk a doba dozvuku

  - dozvuk – přechodový jev, při kterém se po přerušení pole přímých zvukových vln šíří vlny odražené až do úplného začátku (počáteční stav)

  - doba dozvuku – časový úsek, při kterém intenzita zvuku po ukončení činnosti zdroje klesne na počáteční hodnotu (+10-6) (o 60dB)

- Co je dozvuková a bezdozvuková místnost

  - dozvuková- existuje pole odraž. vln a šíří se

  - bez…- přímé vlny jsou pohlceny a k dozvuku nedochází

- Jakých metod se používá k měření činitele pohltivosti

  - výpočtové metody

  - měření v dozvukové místnosti

  - v akustickém interferometru

- Co je útlum zvuku změnou celkové pohltivosti uzavřeného prostoru

  - čím je větší celková pohltivost kce, tím větší je útlum zvuku, sníží se hladina akust. tlaku v místech pole odražených vln, nikoliv v místech přímých vln

- V jakém minimálním kmitočtovém rozsahu se vyjadřuje zvuková pohltivost

- prostor – 22	1/3 oktáv (63-8000Hz)

- konstrukce – 16 	 1/3 oktáv (100-3150Hz)

(125-4000Hz)

- Co je širokopásmový akustický obklad, jakým předpisem a pro jaké prostory se požaduje

  - činitel pohltivosti  s 0,6  v pásmech 250 Hz   f   2000 Hz

  - velmi tenké děrovací desky

  - kombinované pohlcovače ( pohltivost je max ve stejném kmit. jako má zdroj)

  - uzavřené prostory, velký počet lidí; ČSN 73 05 27

- Jaká jsou kritéria pro hluk na pracovištích

  - LpAq= pro 8 hodin. prac. dobu

  - LpAef= Lp+C

  - nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací

    - LpAq  LpAZ= 85 dB normál; LpAmax  LpAZ= 85 dB impulzivní; 70 dB vysokofr- 1/3; 75 dB vysokofr- oktáv.; 105 dB ultazvuk (1/3); 110 dB ultazvuk (oktávová)

- Jak souvisí neprůzvučnost se zvukovou pohltivostí

  - čím větší zvuk. pohlt., tím je menší stupeň neprůzv. R=10 log (1/) = 10 log (Wi/Wt)

  - hodnoty činitele průzvučnosti s rost. kmit. klesají, jsou velmi malé ve srovnání s činitelem pohltivosti

- Jak souvisí zvuková izolace chráněného prostoru se vzduchovou neprůzvučností kcí ohraničujících tento prostor

  - čím větší zvuková neprůzvučnost, tím větší zvuková izolace

- Co je boční přenos zvuku a jaké jsou jeho důsledky

  - přenos zvuku z vysílací míst. do příjmací místn. nejen dělící stěnou, ale také bočními stěnami a stropní kcí

  - závisí na R’w= Rw-C

- Jak souvisí laboratorní vzduchová neprůzvučnost se stavební

  - stavební nepr. je hodnota menší o korekci C, než laboratorní

- V kterých kmitočtových pásmech jsou definovány hodnoty směrné křivky pro vzduchovou neprůz.

  - 1/3 okt.hodnoty (100,125,160,200,250,315,400,500,630,800, 100,1250,1600,2000,2500,3150)

- Znalost kterých materiálových a kčních konst. je v projektové fázi nezbytná k hodnocení vzduch. nepr. jednoduchých kcí

  - objem. hm. [kg/m3]rychlostí podélných zv.vln c[m/s]; hodnotou ztrát. čititele n[%]; tloušť. kce h[m]

- Co je vlnová koincidence a jaké jsou její důsledky

  - rovnost hodnot kolmého průmětu vln. délky dopadající vlny a vln. délky volných ohyb. vln v kci (rychlost vln dopadajících na kci = vlny kcí se šířící)

  - pokles vzduch. nepr. = roste ohyb. tuhost kce

- Co je ohybově tuhá a poddajná kce

  - tuhá, když fcr  3150 Hz ( fcr je krit. kmit. vln. koincidence); m  mc;

  - poddajná, když  fcr  3150 Hz; m  mc

- Jaký vliv má ztrátový činitelů mat. na vzduch. nepr. jednoduché kce

  - je ne něm závislá frekvence izol. oblastí  následně ovlivní vzdych. neprůzvučnost

  - malé hodnotě ztrátového činitele odpovídají velké rozdíli mezi lok. max a min neprůz. a naopak

- Dokažte, že hodnota vzduch. nepr. jednoduché kce RA je mat. konst.

- Co je složená kce a jaký je vztah její vzduch. nepr. k vzduch. nepr. jejich částí

  - slož. kce- kce dělíci nebo obvodová, která je plošně nehomogení; tvoří ji prvky o vzájemně rozdílné vzduch. nepr.

  - R = 10 log S -10 log (1n Si.10 –Ri/10); Ri je stupeň nepr. jedn. kce

- Znalost kterých mat., resp. kčních konstant je v projektové části nezbytná k hodnocení vzduch. nepr. dvojitých kcí

  - objem. hm. [kg/m3]rychlostí podélných zv.vln c[m/s]; hodnotou ztrát. čititele n[%]; tloušť. kce h[m]; tloušťka separ. vrstvy d; modul pruž. v tlaku separ. vrstvy Ed; rychlost podél. vlnění v separ. vrstvě Cd; činitel pohltivosti s

- Co je kombinovaná kce

  - je to složená kce- plošně nehomogenní (jiný název pro složené)

  - nesymetrická dvouprvková kce – 1. ohyb. tuhá, druhá ohyb. poddajná, s paralelními přímkovými spoji, opak. po vzdál. min 0,5m

- Co je rezonance typu hmotnost- poddajnost – hmotnost a jak lze regulovat její účinky z hlediska vzduch. nepr.

  - charakterizuje chování dvouprvkové kce v rozsahu 2-3 oktáv  v okolí kmitočtu fr

  - v této oblasti R degraduje za hodnotu srovnatelnou s hodnotou jednoduché kce

  - je vhodné regulovat polohu rezonančního kmitočtu kombinacemi plošných hmotností obou jednoduchých prvků s tloušťkou separační vrstvy tak, aby fr<<100Hz

  - fr je tím menší, čím větší jsou plošné hmotnosti a čím větší je tloušťka separační vrstvy – nižší hodnota Ed (modul pružnosti v tlaku) separační vrstvy

- Co je půlvlna rezonance a jak lze regulovat její účinky z hlediska vzduch. nepr.

  - projevuje se snižováním stupně vzduch. neprůzv. dvojité kce ve srovnání s hodnotou odpovídající vlivu vzájemného oddělení dílčích jednoduchých prvků

  - přímá vlna pronikne do kce , odráží se od druhé kce a v separační vrstvě rezonuje

  - záleží na plošné hmotnosti, tloušťce separační vrstvy a modulu pružnosti v tlaku materiálu separ. vrstvy

- Co je kriteriem vzduch. nepr. dělících kcí

  - index vzduch. nepr. R’w (Rw),  hodnota vycházející z R se porovná s tabulk. hodnotou

  - jednočíselný ukazatel, který přihlíží i ke kmitoč. skladbě nepr.

- Jak se stanový požadavek na vzduch. nepr. obvodových kcí

  - index vzduch. nepr. musí splnit min. kritérium na vzduch. nepr.

  - venkovní – ekviv. hl.ak.tlaku

- ČSN 730532

  - vnitřní – závisí na účelu nosné kce, venkovní hl. hluku

- Co jsou třídy jakosti zvuk. izol. oken

  - 7 tříd (TZI 0-6)

  - každé okno vyhovuje pro určitý obvod. plášť jsou dány Rw (po 5 dB; laboratorní index vzduch. nepr.)

- Který předpis obsahuje požadavky na vzduch. nepr. kcí

  - Rwp  Rw (Rwp je norma, Rw je spočteno)

  - ČSN 730532 – index vzduch. nepr. musí splňovat min. pož. dané normou

- Jaká jsou kriteria pro hluk v budovách pro bydlení, šíření a) z venkovních zdrojů b) ze zdrojů uvnitř budov

  - a) prostředky pozemní a letecké dopravy, stavební stroje a prům. strojeLpAeq (za hodinu)  LpAeqp (nejvyšší příp. hodn. hluku z venku) LpAZ = 40dB

  - b) určí se součtem základní hladiny ak. tlaku A, kdy   LpAz = 40dB a korekcí na využití místnosti a denní době a povaze zvuku; obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, připočítá se další korekce –5dB

- Jak se měří kročejová nepr. stropu

  - v laboratoři; hladina kroč. hluku Ln; pět kovových závaží (válce m=0,5kg), které dopadají za vzdálenosti 0,1m od sebe v intervalu 0,1 s na povrch stropu z výšky 0,04m

- Co je hladina kroč. zvuku a vážená hladina kroč. zvuku

  - Ln - soubor 16 hodnot v 1/3 okt. pásmech (100-3150 Hz); hladina hluku (akust. tlaku); vyšší hodnota Ln  nižší kroč. nepr.

  - Lnw – index kroč. hluku; vyjadřuje požadavky na kroč. nepr.; jedna hodnota (vážená hodnota ze souboru 16 hodnot); hodnoty Lnw vynesené do grafu se porovnávají se směrnou křivkou

- V kterých kmit. pásmech jsou definovány hodnoty směrné křivky pro kroč. zvuk

  - v 1/3 okt. pásmech

- Jaký je rozdíl mezi veličinami Ln a L’n (Lnw, L’nw)

  - čárkové – měří se na stavbě

  - bez čárek – měření v laboratoři

  - w – ze směrné křivky

- Na kterých mater. a kčních parametrech záleží kročej. nepr. jednoduchých kcí

- objem. hm. [kg/m3]rychlostí podélných zv.vln c[m/s]; hodnotou ztrát. činitele n[%]; tloušť. kce h[m]

- Jak souvisí hladina kroč. zvuku jednod. kce s neprůz. jednod. kce

-     Ln R	f  fcr	Ln = 38 + 10log fcr + 20 log f – R

f  fcr 	Ln = 38 + 30 log f – R

  - čím menší je vzduch. nepr., tím větší je hlad. kroč. hluku

- Čím se liší kmit. spektrum hladiny kroč. zvuku stropní kce s podlahou od kmit. spektra hladiny kroč. zvuku samotné nosné stropní kce

  - s rost. kmitočtem roste hladina kroč. hluku pro jedn. kci

  - pro podlahy : čím vyššší kmitočet, tím vyšší útlum

  - stropní kce (bez podlah) má nízkou kroč. nepr.

- Jaká technol. opatření vyžadují těžké plov. podlahy

  - podmínkou je důsledné oddělení roznášecí vrstvy v ložné i styčné spáře od ostatních kcí izol. vrstvou (nášlapná, roznášecí, izolační)

- Podle jakých měřítek se hodnotí izol. podložky v podlahách

  - objem. hm. v nezatíženém stavu [kg/m3]tlušťka v nezatíženém stavu d0; stlačitelnost Kn[%]; ztrátový činitel u; pružnost materiálu n[%]; dynamická tuhost sn[Mpa/m]; dynam modul pružnosti Ed

- Znalost kterých mat. a kčních parametrů je nezbytná pro navrh. izol. podložek do podlah

  - objem. hm. v nezatíženém stavu [kg/m3]tlušťka v nezatíženém stavu d0; stlačitelnost Kn[%]; ztrátový činitel u; pružnost materiálu n[%]; dynamická tuhost sn[Mpa/m]; dynam modul pružnosti Ed; d0 navrhuju

- Jak se mění dynamická tuhost izol. vrstvy se zatížením

  - čím větší tloušťka vrstvy,. tím menší dynam. tuhost (nejlepší výrobky, s nejnižší tuhostí)

  - s´= Ed/d

  - čím větší zatížení, tím větší dynam. tuhost

- Jak lze regulovat dynam. tuhost izol. vrstvy

  - zvýšením Ed nebo zmenšením d

  - malé sn  větší d a menší Ed

- Jak závisí dynam. tuhost izol. souvrství na dynam. tuhosti jednotlivých vrstev

  - s´= (s´1-1 + s´2-1+ … +) –1

- Jak lze regulovat účinky půlvlné rezonance z hlediska kročejové neprůzvučnosti

  - změnou tloušťky izol. vrstvy; vysoký ztrát. činitel

  - vyšší f  vyšší sn nižší d

- Které mat. parametry regulují účinky rezonance typu hmotnost – poddajnost – hmotnost zároveň s účinky půlvlnné rezonance

  - objem. hm. v nezatíženém stavu [kg/m3]tlušťka v nezatíženém stavu d0; dynamická tuhost sn[Mpa/m]; dynam modul pružnosti Ed

- Jaká je min tloušťka roznášecí vrstvy těžké plovoucí podlahy

  - cca 3 cm (m´= 75 kg/m2); m = *h  h = 75/2300 = 0,03m

- Jak souvisí vzduch. nepr. stopů s technologií kladení neprodyšných povlakových podlah

  - negativní vliv na vzduch. nepr. následkem rezonance  proto lepení k nos. kcím (chybí roznášecí vrstva)

- Jaký je přínost podlah pro vzduch. nepr. stropu

  - podlahy určují vzduch. nepr. R kce

  - lehké kce – dvojité kce s tuhou podlahovou kcí

- Co je kroteriem kroč. nepr. stav. kcí

  - L´nw, Lnw  L´nw,p

- Který předpis obsahuje požadavky na kroč. nepr. kcí

  - ČSN 730532; co nejnižší kroč. nepr. ; L´nw  Lnw  L´nw,.

- Co je prostorová akustika, vlnová akust., geometr. a statist. akustika

  - prostorová – zkoumá šíření zvuku v uzavřeném prostoru

  - vlnová – zajištění difuzity pole v co nejmenším kmitočtu závislá na  stojatém vlnění, proporce sálu

  - geometrická – intenzita v nejvzdálenějších místech zesílená, závislá na odrazivosti prostoru, obvodové kce

  - statistická – zvukové pole v uzavřeném prostoru jako průměr energie veličiny; nepočítá s prostorovou disperzí; intenzita v místě je dána součtem odražených vln

- Jaké jsou vhodné a nevhodné střední rozměry sálů o objemu do 200 m3 a větších než 200 m3.

  - vhodné : 2:3:5 ( < 200m3)

  - nevhodné : 1:2:4 nebo 1:1,05:1,2 (nevyhovují celkové násobky)

- Určete směr šíření zvuk. vlny z bod. zdroje po dorazu od kce

  - Fermotův princip p= 

- Určete velikost a polohu kce od níž se odrazí zvuk. vlna do určeného rozmezí hlediště, je-li známa poloha zdroje a bod na kci

- Jaké jsou cíle geom. akust.

  - cílem je zesílení intenzity zvuku v nejvzdál. místech od zdroje odrazem od kce

- Jak se v sálech nahrazuje úbytek intenzity zvuku, způsobený prostporovou disperzí přímé zvukové vlny

  - použití mikrofonů a reproduktorů

  - uspořádání odrazových kcí

- Jaká je fce stropního podhledu v sálech pro kult. účely

  - odrážení přímých zvukových vln do odlehlejších částí hlediště

- Co je směšování, ozvěna, koutová ozvěna

  - směšování – odražená vlna přijde později než přímá, malé rozdíly, dohromady

  - ozvěna – přijde za delší dobu, rozumíme jednotlivě

  - koutová ozvěna – při koutové ozvěně se zvuk po delší době vrací do téhož místa

- Z jakých předpokladů se vychází ve statistické akust.

  - kontrolní intenzita zvuku v prostoru (vycházející z odraz. zvukových vln od ohraničujících kcí pod všemi úhly rovnoměrně)

  - neexistuje prostorová disperze

- Jaká jsou kritéria pro jakost sálů z hled. stat. akust. a v kterých předpisech jsou uvedena

  - doba dozvuku TE = (0,163*V)/ [-S*ln(1-w)]

  - optimální doba dozvuku ČSN 730525

  - pro V >200m2       TE = (0,163*V)/ [-S*ln(1-w) + 4mV]

- Jak se měří doba dozvuku v uzavřených prostorech

  - čím větší objem sálu, tím větší doba dozvuku

  - čím větší pohltivost, tím menší doba dozvuku

  - měří se pokles intenzity zvuku (o 60 dB) po náhlém vypnutí zdroje

- Porovnejte hodnoty doby dozvuku, vypočítané dle Sabinova a Eyringova vztahu pro extrémní hodnoty středního činitele pohlt.

- Co vyjadřuje doba dozvuku a opt. doba dozv.

  - doba dozvuku – časový úsek, v němž po náhlém ukončení činnosti zdroje klesne intenzita zvuku na pův. hodnotu (o 60dB)

  - opt. doba dozvuku – doba, při níž zvuk nabývá opt. poslechové kvality a řeči opt. srozumitelné

- Jak souvisí doba dozvuku s celkovou pohlt. uzavřeného  prostoru

  - čím větší pohltivost w, tím menší doba dozvuku T; Tw

- Jak souvisí doba dozvuku s objemem uzavřeného prostoru

  - T  V ; čím větší objem, tím větší doba dozvuku

- Podle jakých měřítek se předepisují hodnoty optimální doby dozvuku

  - návyk na urč. podmínky pro poslech určitého akust. projevu

  - obytné místnosti 0,5s; učebny 0,6-0,8 s; hudebny 0,7-1,1 s; hotely a tělocvičny 1-1,5s

- Jak souvisí srozumitelnost řeči s celkovou pohltivostí uzavř. prost.

  - čím větší pohltivost, tím menší doba dozvuku, lepší srozumitelnost

- Který akust projev vyžaduje kratší dobu dozvuku

- orchestrální      Torch < Tsolo.

- Jak se změní požadavek optim. doby dozvuku s objemem sálu

  - je-li větší objem V sálu, je delší doba dozvuku T

  - 2V 1,1T; V  T

- Co je činitel útlumu zvuku ve vzduchu, jak závisí na kmitočtu a jaké je jeho uplatnění při výpočtu doby dozvuku

  - m … činitel útlumu zvuku; m = 0 pro f<2000Hz

  - TE  m pro sály, kdy V  2000 m3

  - je-li větší f, zvětší se m