Návrh zvedacího prostředku

Minimální výška jeřábu: (od země po rameno jeřábu)

H= Hb + Hbř + Hz + Hk + Hm                           Hb………výška budovy          Hb= 26,4m

Hbř……...výška břemene        Hbř = 4m

Hz……….výška závěsu           Hz = 3m

Hk……….výška klapky           Hk = 0,5m

Hm………výška manipulační  Hm = 1,5m

H= 26,4 + 4 + 3 + 0,5 + 1,5= 35,4m

Minimální dosah jeřábu:

Lmin = Lm + Lb                           Lm………manipulační vzdálenost                    Lm= 2m

Lb……….délka budovy kolmá k rampě	Lb = 18m Lmin= 2 + 18= 20m

Vzdálenost rampy od objektu A:

V= Lm + a + 0,2 + 0,6 + 0,2 + 0,6                      Lm……manipulační vzdálenost    Lm=0,2m

a = hj*tg (90-) = 1,5*tg*(90-30) =2,546m        hj……...výška výkopu                  hj=1,5m

……..vnitřní úhel tření zeminy   = 70°

V= 0,2 + 2,546 + 0,2 + 0,6 + 0,2 + 0,6= 4,746   =>  V=5m

Délka pojezdové rampy:

Lr = 2*Lm + Šb + r/2                     Lm………manipulační vzdálenost                   Lm = 1,5m

Šb……….šířka budovy	                                    Šb = 12m

r…………rozpon kol jeřábu                             r = 8m

Lr = 2*1,5 + 12 + 8/2= 19m

Hmotnost břemene:

mb= 5t

Návrh stroje:

# Potain  982 B

technické parametry stroje:   		výška (použiju 4 dílce těla stroje)           v = 47,7m

výška (od země po rameno jeřábu)         v = 39,3m

max. dosah při požadovaném břemenu:  L= 45,5m

rozvor kol:                                                r = 8m

Návrh zvedacího prostředku

Minimální výška jeřábu: (od země po rameno jeřábu)

H= Hb + Hbř + Hz + Hk + Hm                           Hb………výška budovy          Hb= 26,4m

Hbř……...výška břemene        Hbř = 4m

Hz……….výška závěsu           Hz = 3m

Hk……….výška klapky           Hk = 0,5m

Hm………výška manipulační  Hm = 1,5m

H= 26,4 + 4 + 3 + 0,5 + 1,5= 35,4m

Minimální dosah jeřábu:

Lmin = Lm + Lb                           Lm………manipulační vzdálenost                    Lm= 2m

Lb……….délka budovy kolmá k rampě	Lb = 18m Lmin= 2 + 18= 20m

Vzdálenost rampy od objektu A:

V= Lm + a + 0,2 + 0,6 + 0,2 + 0,6                      Lm……manipulační vzdálenost    Lm=0,2m

a = hj*tg (90-) = 1,5*tg*(90-70) =2,546m        hj……...výška výkopu                  hj=1,5m

……..vnitřní úhel tření zeminy   = 70°

V= 0,2 + 2,546 + 0,2 + 0,6 + 0,2 + 0,6= 4,746   =>  V=5m

Délka pojezdové rampy:

Lr = 2*Lm + Šb + r                        Lm………manipulační vzdálenost                   Lm = 1,5m

Šb……….šířka budovy	                                    Šb = 12m

r…………rozpon kol jeřábu                             r = 3,8m

Lr = 2*1,5 + 12 + 4= 19m

Hmotnost břemene:

mb= 5t

Návrh stroje:

# Potain  MD 175B

technické parametry stroje:   		výška (použiju 4 dílce těla stroje)           v = 48,9m

výška (od země po rameno jeřábu)         v = 40,4m

max. dosah při požadovaném břemenu:  L= 30m

rozvor kol:                                                r = 3,8m