Poloha slunce na obloze

- rozdíl mezi pojmy oslunění, proslunění, denní osvětlení. Praktický obsah těchto pojmů a jejich význam při navrhování a užívání staveb

    - oslunění- osvětl. slun. světlem, které dopadá na Zem. povrch (na dané místo)

    - proslunění – stav oslunění, který by měl splňovat a vyhovovat hyg. požad. (1/3 obyt. místn. plochy musí být osluněna); pronikání přímého slun. záření do obyt. místnosti

    - denní osvětlení – osvětlení vlivem přímých slun paprsků a jasu oblohy

    - obytná místnost je prosluněná, proniká-li do ní dne 1.3. sluneční záření alespoň po dobu 90 minut

    - kdy se místnost považuje za prosluněnou – výška slunce nad obzorem musí být alespon5°, půdorysný  úhel, pod kterým dopadají sluneční paprsky na rovinu okna musí být  25°

- co je optické záření. Uveďte jeho podrobnější rozdělení význam jeho jednotlivých složek

    - elektromagnetické vlnění o vlnové délce  (100-106nm)

    - ultrafialové záření - nm; podporuje životně důležité procesy látkové výměny; předávkování => poškození pokožky až rakovina

    - světlo - = 380-780 nm (viditelné světlo)

    - infračervené záření -  = 780-106 nm; zvyšuje cirkulaci krve, lepší prokrvení

- vysvětlete pojem zdánlivá dráha slunce

    - rovinné grafické znázornění dráhy slunce (např. na základě určitého způsobu jejího průmětu do roviny)

    - ortografické, stereografické, ekvidistantní zobrazení

    - určující parametry : azimut, výška slunce

- uveďte parametry, které určují polohu slunce na obloze, param. potřebné ke stanovení polohy slunce výpočtem

    - poloha slunce – A0 = azimut ( úhel, který svírá kolmý průmět slunečního paprs. do vodor. roviny s jižním směrem), ho = výška slunce (úhel, který svírá sluneční paprsek s horiz. rovinou proloženou místem pozorování)

    - k výpočtu :  = zeměpisná šířka (u nás 50°),  = deklinace – úhel mezi rovinou rovníku a slun. paprskem,  = hodinový úhel (závisí na hodnotě pravého slun. času)

- co je to deklinace. Jak se mění její hodnota v čase. Uveďte kdy nabývá extrémních hodnot. Kdy nabývá nulové hodnoty

    - deklinace = úhel, který svírá slun. paprsek s ovinou svět. rovníku

    - mění se v průběhu roku

    - nabývá hodnot od 23,45°(22.12. zimní slunovrat) do 23,45°(21.6. letní slunovrat)

    - dne 23.9. a 21.3. je nulová

- co je to pravý sluneční čas. Jak se mění jeho hodnota v čase. Uveďte kdy nabývá extr. hodnot. Kdy nabývá nulové hodnoty

    - časový interval mezi dvěma kulminacemi slunce nad místem pozorování (24 hod=360°)

    - začátek v poledne => hodinový úhel 	t=15°(PSČ-12) odpoledne PSČ>12

t= 15°(12-PSČ) dopoledne PSČ<12

-	délka pravého slun. dne každý den stejná => prům. místní slun. čas (MSČ)

- charakt. rozdíl mezi PSČ, SSČ a občanským časem. co způsobuje, že tyto tři časy většinu nemají stejnou hodnotu

    - časový rozdíl mezi PSČ a SSČ určuje časová rovnice = PSČ - SSČ

    - PSČ – nabývá hodnot 0-24 hodin (dopolední hodnoty záporné a odpolední kladné); astronom. čas; délka není v průběhu roku stejná (kulminace slunce nad místem pozorování)

    - SSČ- zjednodušený PSČ- vychází z předpokl. že Země obíhá kolem slunce konst. rychlostí po kruh. dráze s poloměrem = střední vzdálenost Země od slunce

    - obč. čas – vlastní čas podle místních zdrojů

- charakt. polohu slunce na obloze dne 21.3. ve 12 hodin. Místem pozorování je pozemský rovník.

    - =0°, h0=90°; A0=0°; j=0°; t=0°; h0= 90°-j-t= 15°* (PSČ –12)= 15*(12-12)=0

- Charakterizujte základní prvky polohy slunce ve sférické astronomii (meridián, almukantarát, paralela, deklinační kružnice, horizont, zenit, nadir, světový rovník, světový pól)

    - meridián- kružníce, hlavní poledník)

    - almukantarát- kružnice, spojující na sféře body stejné astr. výšky (po hodinách)

    - paralela- rovina, vdená průmětem slunce na hemisféře rovnoběžně s rovinou svět. rovníku

    - dekl. kruž.- rovina vedená místem pozor. kolmo k rov. svět. rov.

    - horizont- kružnice, v níž vodorovná rovina vedená místem pozorování protíná hemisferu; h0=0- je top rovina pozorovatele (povrch)

    - zenit- bod, kde svislá osa proch. bodem pozorování protíná hemisferu; h0=90°

    - nadir- bod, kde svislá osa proch. bodem pozorování protíná hemisferu; h0=-90°

    - světový rovník- kruž, kde rov. svět. rovníku, vedená místem pozorování rovnoběžne s rovníkem Země

    - svetový pól- J, S, - body, kde osa kolmá k svět. rovníku prot. hemisf.

    - hemisf.- myšlená polokoule se středem v místě pozorování

- Popište, jak stanovíte azimut a výšku slunce v určitý časový okamžik za jasného dne. K dispozici máte tyč délky 1m, olovnici, skládací metr, úhloměr a hodinky ukazují pravý sluneční  čas daného místa

    - umístíme tyč do svislé poloh. pomocí olovnice; h0=arctg 1/l; na hodinkách zjistíme hodin. úhel PSČ; spočteme 23,45 sin (0,98 D + 29,7 M –109) a t=15(PSČ –12) a j =50°  sin.h0=sinj.sin+ cosj.cos.cost;  cos A0= tgj /cos.h0*(sinh0-sin/sinj)

- Vysvětlete pojem rovnodennost a pojem slunovrat

    - rovnod.- 23.9. a 21.3.- =0° a den je stejně dlouhý jako noc

    - slunovr.- 21.6.(letní = 23,45°, nejdelší den) a 23.12. (zimní =-23,45°, nejdelší noc)

Požadavky na oslunění a proslunění

- Kterých typů budov se požadavky na proslunění týkají

    - ČSN 734301 – obytné budovy; občanské stavby- admin. a vzdělávací bud.; průmyslové stavby a zemědělské stavby

- Kdy lze byt považovat za prosluněný

    - je-li sopučet všech jeho prosluněnáých obutných místností roven 1/3 součtu všech ploch jeho obytných místností

    - pro rod. domky min ½ plochy obyt. místn.

- Kdy lze obytnou místnost považovat za prosluněnou

    - je-li splněno:

      - půdorycný úhel slun. paprsků s rovinnou ok. otvoru musí být min 25°

      - přímé slun. záření musí vnikat do míst. oken. otvore (orvory), jejichž celk. plocha vypočtená ze sklad. rozměrů je rovna min 1/10 plochy míst.; min sklad. rozměr osvětl. otvoru je 0,9m

      - slun. zář. musí dopadat na krit. bod vo rovině vnitř. zasklení ve výšce 0,3 m nad středem spodní hrany osvětl. otvoru, ale min 1,2 m nad úrovní podl. posuz. místnosti

      - výška slunce na horyz. musí být min 5°

      - doba prosl. musí být při zanedb. oblačnosti od 1.3.- 14.10. min 1,5 hod. denně; u bytů se 2 a > obyt. míst. se doporučuje min 3 hod. oslunění alespoň 1 obyt. míst.; doba proslunění se zjišťuje pro dny 1.3. a 21.6., je-li před nebo nad obytnou míst. balkon, stačí dodržet pož. dobu prosl. jen 1.3.

- Jaké jsou požadavky na velikost a rozměry okna při posuzování proslunění obytných místností

    - min 900x900 mm

    - plocha okna min 1/10 plochy podlahy

    - šíře ne < než ½ šířky místnosti

- Kde se nachází kontrolní bod, ve kterém zjišťujeme dobu dopadu přímého slunečního záření při výšce parapetu 1,2 m, a kde při výšce 0,75m

- Jaké jsou požadavky na proslunění budov z hlediska : a) počtu prosluněných místností, b) doby proslunění,c) posuzovaného data v roce,d) přípustných směrů dopadu slunečních paprsků

    - a) 1/3 celk. pl. ob. míst.

    - b) 90 min

    - c) 1.3. a 21.6.

    - d) 25°od fasády a 5°od horizontu

- Je přípustné orientovat jediné okno obytné místnosti na severní stranu? Vysvětlete

    - je, pokud součet ploch prosl. byt. míst. je větší jak 1/3 součtu ploch všech ob. míst. (včetně této)

- Co je to neefektivní úhel dopadu slunečních paprsků

- Kde jsou uvedeny požadavky na proslunění bytů

    - ČSN 734301

Grafické pomůcky pro stanovení polohy slunce

- Princip ortografického slunečního diagramu

    - střed promítání je v ; obrazy slunce se promítají na hemisféře svisle do vodor. roviny a hlavní kruž. polok. se promítají ortogonálně do promítací roviny = > zdánlívé dráhy = elipsy

    - nevýhoda:  malá rozliš. datum. a hodin. přivek při nízkých výškách slunce

- Princip stereografického slunečního diagramu

    - vzniká jako centrální průměr obl. hemisf. se zdánl. drahami slunce na vodor. rovinu vedenou v místě poromítání; střed promítání je v nadiru; datumy: promítají se jako kružnice (snadná kce); vertik. hrany překážek: přímky s úběžníkem v zenitu

- Princip diagramu zastínění

    - aplikace kotangentového diagr.; měřítko určujeme dle situace; křivky diagr. určují pro konkrétní datum zeměp. polohu a výšky překážky rozhraní mezi stínem a světlem

- Princip pravoúhlého slunečního diagramu

    - překážky i dráha slunce se jeví tak, jak se na ně díváme z bodu, jehož oslunění zjišťujeme, tedy proti směru dopad. slun. paprsků; strana L a P se nezaměňují ( Z a V)

    - doplňk. diagr. stínících přek. znázorňuje svislice jako svislice, vodor. čáry křivkami

    - výhodou je názornost a možn. zjišť. délky slun. svitu kterýkoli den v roce

- Co je nadir a jeho význam při konstrukci slunečních diagr.

    - bod, kde svislá osa proch. budem pozor. protíná hemisféru, značíme N … h0= -90°; střed promírání pro stereogr. diagram

- Uveďte výhody a nevýhody jednotl. diagramů

    - pravoúhlý:

+ názornost; strana L a P se nezaměňují, překážky a dráha slunce se jeví tak, jako že se na ně díváme

-zhuštění pro velké výšky při malých zeměp. šířkách

    - stereogr:

+ názornost; dobrá roslišitelnost; datum a hod. křivky jsou kružnice (snadné a přesné);

-není tolik názorný jako provoúhlý

    - ortografický:

+dráhy sl. se zobrazí jako přímky

-malá rozlišitelnost datum. a hodin křivek při nízkých vškách slunce; nesnědné, neřesné

    - diagram zastínění:

+rychlé; jednoduché

-ne moc praktické; jen pro určitý den v roce

- Na zadaném příkladu pomocí diagr. zastínění stanovte nejmenší přípustný vzájemný odstup budov

- Na zadaném příkladu pomocí diagr. zastínění stanovte největší přípustnou výšku budovy, která stíní

- Na zadaném příkladu pomocí diagr. zastínění stanovte nejnižší podlaží objektu, kde lze situovat byty

- Vysvětlete pojem datumová křivka a hodinová křivka

- datumová:dráha slunce pro konkrétní datum ve slun. diagramech ve vybraných dnech v roce

- hodinová: kolmá na datum. křivky, určují polohu sl. pro jednotlivé hodiny; spojují místa polohy sl. v určitou hod. během celého roku.

Kontrola sluneční radiace

- Na čem závisí trvání a účinky sluneční radiace

    - na dráze slunce po obloze , atmosférických podmínkách, geograf. loklalitě místa, urbanistickém řešení zástavby, architekton. a kčním řešení budov

- Na čem závisí účinnost slunečních clon

    - na míře zastínění posuzované zasklené plochy v době nejintenzivnější insolace průčelí; ne kci clony- směr paprssků, orientace okenního otvoru; orientace budovy; na poloze na Zemi; situace okolí zástavby; orientace fasád

    - Z a V – vertikální clony; J – horiz. clony

Fyziologie zraku

- Vysvětlete pojmy akomodace, adaptace, readaptace, adaptační jas, konvenční zraková vzdálenost, fotopické, skotopické a mezopické vidění

    - akomodace – přuzpůsobení oka vzdálenosti pozorovaného předmětu; je zaostření na sítnici; schopnost mech. oka přizpůs. lomivost optických prostředí oka viděti na blízko (nekonečno)

    - adaptace – přizp. oka světel. intenzitě, ve které se nachází (jasu a barev); fotochemický děj způs. rozkladem zrak. pigmentu světlem a jeho syntezou za tmy

    - Adaptační jas – je přizp. na jas pozadí v urč. časovém intervalu

    - readaptace – opětná adaptace na jasy prostředí

    - konvenční zraková vzdál. – 0,25m; vzdál. nejvhodnější pro pozorování blízkých předmětů (čtení, psaní)

    - fotopické vidění – oko se obrací k nejjasnějšémumístu nebo místu s nejvyšším kontrastem jasu; vědomě lze překonávat

    - skotopické vidění - vidění za šera; vnímání jasů jako odstínů šedé barvy

    - mezopické vidění – uplatňují se čípky i tyčinky; podstatou je fotochem. děj

- Vysvětlete jak funguje adaptační mechanismus zornice a sítnice včetně základních časových údajů při adaptaci na jas a na tmu. Jaký význam má adaptace zraku pro stanovení požadavků na osvětlení interiérů

    - adaptace – výsledek spolupůsobení více mechanismů

      - fotochem. děj – rozklad zrak. pigmentu rodopsinu světlem a jejhho syntezou ve tmě, ukončení za 1 minutu a doznívání do 10 min.; aadaptace do menšího jasu – pomalejší, dvě fáze : 1) zvíšení citlivosti tyčinek a čípků na desetinásobek (cca 20 min), 2) zvětšení  jen tyčinek na 10000tinásobek pův. hodnoty (20-60 min)

      - zornicové reakce na světlo, zůžení a rozš. zornic na změnu osvětlenosti sítnice; mezi průměrem zornice a osvětleností sítnice je log. závislost; při akomodaci zúžení zornic  větší ohnisková vzdálenost

      - nervový mechanismus – lid. zrak schopen činnosti ve velkém rozsahu jasu v zor. poli; vidíme dobře za slun. světla (100000 lx), ale při osvětlení hvězdnou oblohou (0,0003 lx)

    - poznání předmětů a zařazení do vědomí; analýza údajů o jasu, rozměrech, barvě, kontrastu; vliv světla na činnosti lid. odrrgánu, náladu, psychyku; množ. světle ovlivňuje int. práce

- Jaká je spektrální citlivost lidského zraku. Jakými veličinami ji vyjadřujeme

    - oko není citl. na ultrafialové ani na infračervené zář.

Fotometrie

- Čím se zabývá fotometrie, o je to normální fotometrický pozorovatel

    - zabývá se popisem svět. záření z hled. jeho schop. vzbudit zrak. jev

    - NFP – osoba s prům. vlastnostmi

- Charakterizujte základní fotometr. veličiny, světelný to, svítivost, jas, osvětlenost

    - světelný tok [lm=lumen] Φ=Km0∞PxVdλ; Km -max. svět. účinnosst; Px –spektr. konc. zář. výkonu; V –poměrná dS svět. účinnost

    - svítívost I [cd=kandela] I=dd

    - osvětlenost E [lx=lux] E= ddS

- Jaké vlastnosti má kosínový zářič. Jak závisí jeho jas a svítivost na směru pozorování

    - plošný zdroj světla

    - jas L=dI/dS – je konst. nezávissle na směru pozorování; svítivost I=Im cosmění se narozdíl od jasu se směrem pozorování dle vztahu;

- Jak závisí osvětlenost roviny na vzdálenosti od bodového zdroje a na odklonu osvětlované roviny od směru světelného toku

    - E= I cos/r2 S- plocha roviny; r- vzdálenost od zdroje; E- světelnost

- jak lze stanovit osvětlenost roviny v určitém místě plošným zdrojem, který má konstantní jas celého svého povrchu

- E= L.S/R2 ; S- plocha roviny; R- vzdálenost od zdroje; L- jas

- Vysvětlete pojem horizontální exteriérová osvětlenost. Na čem závisí hodnota této veličiny

    - současná exter. osvětlenost na nezastíněné horiz. rovině zdrojem, kterým je celá obloha; jas oblohy

    - E=(LR2)/R2=L [lx] L- parametr jasu

- Jak jsou definovány tyto veličiny : činitel světelného odrazu, činitel světelné propustnosti, činitel pohltivosti světla. V jakém rozmezí nabývají uvedené veličiny svých hodnot. Charakterizujte stav, kdy jsou hodnoty těchto veličin extrémní

    - činitel světelného odrazu (1=>0) 	 = v/ o

    - činitel svět. prostupnosti (0=>1)  	t =  t/ o

    - činitel svět. pohltivosti (0 = >1)	 = c/ o

    - t - ; =1- abs. odráž.povrch; =0 – abs. neodráž.povrch; t=0 – abs.neprop.okno; t=1 – abs.propust. okno (bez okna)

Činitel denní osvětlenosti a výpočtové modely oblohy

- Definujte veličinu činitel denní osvětlenosti, uveďte jednotky

    - D= Eio/EH *100 [%];  Eio- celková osvětl.z ploš. zdroje [lx]; EH- exter. obloh. opvětl. celou hemisférou

    - je zákl. kvantitativním kriter. při hodnocení osvětlenosti denním světlem

- Jednoduše popište, jak se č.d.o. měří

    - na stavbě; kontrola oblohy jasoměrem; na modelu (pokud budova neex. 1:10): a) pod oblohou požad. vlast.(zimní, zatažená), b) pod umělou oblohou, c) přímé záření; měřěním a výpočty; výpočtové metody; výp. programy; graf. výp. metody

- Proč je hodnocení denní osvětlenosti pomocí č.d.o výhodnější něž hodnocení samotné osvětlenosti E [lx]

    - čdo v sobě zahrnuje i stav oblohy, zastínění, propustnost i odraznost světla povrchem

    - poměr 2 současných osvětleností- tolik nepodléhá změnám

    - stav zdroje se mění v závislosti na poloze slunce, na obloze a na stavu oblačnosti

- Odhadněte hodnotu č.d.o. na vodorovné rovině venku před vchodem rozměrné budovy. Jas průčelí budovy uvažujte 10x nižší než je obloha, kterou tato budova zakrývá. Jaká bude hodnota č.d.o. v místě nároží této budovy

    - D0= n1.n2/100 * q * t=50*100/100= 50% (q=1; t=1); De= 50*100/100*0,1*1=5%  D=D0+De+Di=55% (ei=1)

- Jaké podle ČSN příp. výp. modely oblohy pro stanov. č.d.o. znáte. Kdy můžete který použít.Pro jaký osvětlovací systém je ten který model výhodný

    - Daniljukavi úhl. diagr. a metoda BRS (boční)- diagr. pro řez a půdorys; konst. jas oblohy

    - Kittlerovi protraktory (horní)- různé diagr. pro různé druhy a sklony zasklení

    - Waldramův diagram (boční)- pro vodor. rovinu osvětlení zimní zataž. oblohy, při tmavém terénu přes dvojité svislé zasklení

- Charakt. rozložení jasů na zimní zatažené obloze. Uveďte poměr jasů na horizontu a v zenitu

    - L/L- poměr jasů; na horizontu =0° 0,35; v zenitu =90°  1

    - LZ= jas oblohy v zenitu; Lm=průměrný jas oblohy; L - jas obl. v úhlu nad horizontem

- Charakt. velič. činit. gradového jasu. Čemu se tato velič. používá při stanovení hodnot č.d.o.

    - q= L/Lm [-]; závisí na elev. úhlu ; D0=Dr0*q* t –pro stanovení obloh. složky čdo

- Jak se změní hodnota činitele denní osvětlenosti v interiéru při změně orientace osvětlovacího otvoru ke světovým stranám

    - nijak, záleží pouze na jasu oblohy a ta je pro danou výšku stejná

- Při zdvojnásobení plochy okna ve svislém obvodovém plášti významně vzroste hodnota č.d.o. v interiéru. Kdy je tento nárůst největší a kdy nejmenší : a) při rozšíření okna, b) při snížení parametru, c) při zvýšení nadpraží okna

    - a) při rozšíření okna- největší nárůst; b) nejmenší nárůst; c) D0= n1.n2/100 * q * t

- Co je to elevační úhel. Jaká je hodnota úhlu pro horizont. Jaká pro zenit

    - odklon kolmice vedené z posuz. místa ke stínící překážce a pořadnice stínicí překážky

    - výškový úhel tg = v/a; v- převýšení; a- odstup

    - horizont =0°; zenit =90°

- Z jakých složek se skládá činitel denní osvětlenosti. Charakterizujte postupně interiér, pro který platí, že postupně vždy jedna ze složek č.d.o. je nulová

    - D=D0+De+Di

    - oblohová složka = 0	vnější odr. = 0		vnitř. odr. = 0

- Jaké nejvyšší hodnoty může nabývat činitel denní osvětlenosti. Popište okolnosti takového stavu

    - na střeše objektu, kde není žádné zastínění D=100%; D0= n1.n2/100 * q * t =100*100/100*1*1= 100%

Kriteria a limity denního osvětlení

- Uveďte kriteria osvětlenosti interiéru denním osvětlením

    - činitel denní osvětlenosti Dmin- pro boční osvětlení musí platit D  Dmin

    - Dprům- pro horní a kombin. osvětlení; D  Dprům

    - rovnoměrtnost osvětlení R=Dmin/Dmax

    - kvalitativní kriteria- zachování zrak pohody při všech stavech oblohy- kontraast jasu, rovnoměr. osvětlení, rozlož. stět. toku, směr osvětlení, výskyt jevů narušujících zrak pohodu…

- Uveďte kriteria pro návrh a posouzení bočně osvětlovaných interiérů

    - D  Dmin; úhel zastínění

- Uveďte kriteria pro návrh a posouzení interiérů s horním osvětlením

    - D  Dprům ; možnost větrání, kondenzace vody, údržba, teplo, hluk …

- Uveďte kriteria pro návrh a posouzení inter. s komb. osvětlením

    - D  Dprům;

- Jaké znáte osvětlovací systémy. Co je to sdružené osvětlení.

    - boční, horní, kombinované, sdružené (využ. jak denního tak uměl. osvětlení) , sekundární (přes jinou místnost)

- Vyjmenujte způsoby osvětlení inter. podle polohy osvětl. otvorů, porovnejte účinnost.

    - boční (3)- jednostranné, dvoustranné, vícestranné

    - horní (2)- jednostranné, dvoustranné, zenitové, ve střešní rovině

    - kombinované (1)- boční + horní  nejúčinnější

    - sekundární (4)

- Jak jsou def. krit. body pro posouz. denního osvětl. obytných místností

- Vysvětlete pojem trvalý pobyt lidí v interiéru

    - pobyt lidí ve vnítřním prostoru či jeho fčně vymezené části, který trvá v průběhu 1 dne (za denního světla) déle než 4 hod. a pak opakuje se při trvalém užívání budovy více než 1x týdně

- Co je to poměrná pozor. vzdálenost, k čemu se používá

    - podíl vzdálenosti D krit. detailu od oka pozorovatele a rozměru detailu d

    - různé zrakové činnosti mají dle velik. krit. detailu a pozor. vzdál. rozdílné nároky na zrakovou ostrost  i rozdílné nároky na úroveň osvětlení

- Vysvětlete pojmy zraková náročnost a obtížnost

    - náročnost: char. zrak. úkonu, která se vyjadřuje poměrem času potřeb. k čistě zrak. úkonu a času potř. k celk. úkonu

    - obtížnost: char. zrak. úkonu, která se vyjadř. poměrnou pozor. vzdál. krit. detailu a kontrastu jasu krit. detailu a jeho bezprostředního okolí

- Co jsou to světelně techn. třídy a k čemu slouží

    - ČSN 730580 –1; třídy zrak účínnosti I- VI; dle zrak. nárožnossti ( I – nejnáročnější)

    - určují hodnotu osvětlení a pro jakou práci je daný prostor vhodný

- Co je to pracovní rovina, uveďte její polohu v inter. učebny a tělocv.

    - porovnávací rovina, ve které se posuzuje čdo

    - učebna 0,85 m nad podlahou; tělocv. 0m nad podlahou

- Vyjmenujte kvant. a kvalit. kriteria denního osvětlení vnitřních prostor budov

    - kvantitativní : - D.. čdo (umožnění světla)

    - kvalitativní : kovtrast jasu mezi pozorovanýmni předměty a jejich pozadím; rovnoměrnost osvětlení; rozložení svět. toků + převažující směr osvětlení; výskyt jevů naruš. zrak pohodu; barevné řešení povrchu

- Co je to oslnění a jaké druhy znáte

- nepříznivý stav zraku, který znemožňuje vidění- absol. přechodové, konstantní (mlha, déšť)

- Co je to rovnoměr. denního osvětlení

- Dmin/Dmax  0,2; kvalitaivní požadavek pro obyt. místnosti

- Kde jsou uvedeny pož. na denní osvětlení inetr.

- ČSN 730580 –1 denní osvětl. budov- zákl. požadavky

- ČSN 730580 –2 denní osvětl. obytných budov

- ČSN 730580 –3 denní osvětl. budov škol

- ČSN 730580 –4 denní osvětl. budov průmyslových budov

Metody stanovení hodnoty činitele denní osvětlenosti

- Vysvětlete princip Daniljukových úhlových sítí

- obloha je rozdělena na 10 000 dílků ( 100 v půdoryse a 100 v řezu), k tomu se započítávají korekce na jas, ztráty prostupem okna

- řeší oblohovou a vnější odraž. složku

- Co je to efekt. těžiště obloh. složky osvětl. otvoru a jak ho stanovíme

- bod E dostaneme průnikem okenního skla s těžišťovou osu oblohové složky

- K čemu použ. hodnotu elevačního úhlu efekt. těž. obloh. složky osvětl. Otvoru

- k výpočtu činitele gradovaného jasu oblohy

- q=3/7(1+2sin) – pro tmavý terén

- q=3/5(1+sin) – pro zasněžený terén

- Co je to čin. svět. propustnosti, jaké vlivy zahrnuje.

- činitel světelných ztrát    = s.kzbvs,norm; s- vliv úhlu dopadu světla na okno; k- vliv rámů; z- vliv znečištění (vnější/vnitřní strana); s,norm- vliv druhu zasklení; b- vliv ztrát světla stíněním budov; v- vliv ztrát světla vyvolaných vnitřními překážkami

- Jak se použ. Danil… úhlové sítě v případě osvětlení skloněné prac. Roviny

- Jak se použijí Danilj. úhlové sítě v případě osvětlovacího otvoru se skloněným zasklením

- Hodnota čin. normálové světelné prop. dvojitého zasklení je 0,36. Jakou hodnotu by mělo jednoduché zasklení stejným materiálem

- s,norm(2)= 0,36  s,norm(1)= (0,36)1/2= 0,6

- Co je to činitel směrové propustnosti. Na čem závisí jeho hodnota

- s,- závisí na úhlu dopadu světelných paprsků

- - úhel mezi těžišťovou osou a normálou zasklení

- je to činitel, kterým char. zmenšení světel. toku; závisí na dopadu sl. paprsků na mater. zasklení

- Co vyjadřuje činitel poměrného jasu stínící překážky. Jaká jeho hodnota se doporučuje a jak se uplatní ve výpočtu hodnot činitele denní osvětlenosti

- k=Lp/Lm; Lp- jas překážky; Lm- průměrný jas oblohy

- doporučuje se k=0,1; použití k výpočtu vnější odraž. složky čdo De=Dek.k.

- vyjadřuje světelně technické vlastnostínících překážek

- Co je to střední činitel odrazu světla vnitřních ploch místnosti. Jak stanovíte jeho hodnotu. Ve které části výpočtu č.d.o. se tato veličina uplatní

- určuje schopnost odrážet světelné paprasky jendotivých povrchů předmětů; použití při výpočtu Di; pro určení Di,prům, Di,min z BRS nomogramu

- m=(Si.i)/Si; i- činitel odrazu povrchu v místnosti, Si- povrch; m=0,5.. velmi světlý interiér

- Jak se nazývá pomůcka, kterou jste používali ke stanovení vnitřní odražené složky č.d.o. Hodnoty kterých veličin je třeba znát při práci s touto pomůckou

- BRS nomogramy

- W/S … W- čistá plocha zaskleí; S- celko. plocha povrchů místností

- m- střední činitel odrazu světla; z- úhel zastínění

- Jmenujte tři složky, ze kterých se skládá činitel denní osvětlenosti

- D0- oblohová složka; Di- vnější odražená složka; De- vnitřní odraž. složka

- Co je to úhel zastínění. K čemu se používá

- z [°]- k určení Di,prům, Di,min  BRS nomogramy  Di

- Výpočtový model zimní zatažené oblohy nepředpokládá konstantní jas. Jak se tato skutečnost projeví při stanovení oblohové složky činitele denní osvětlenosti Daniljukovou metodou

- zohlední se činitelem gradového jasu q, který závisí na elevačním úhlu 

- Popište (nakreslete) místnost, kde: a) Dob = 0; b) De = 0; c) Di = 0, která z uvedených možností je nejméně pravděpodobná

- Z kontrolního bodu v hloubce místnosti není vidět obloha. Jak se tato skutečnost projeví ve výpočtu č.d.o. Bude se měnit hodnota osvětlenosti v tomto bodě při zvyšování stínící překážky. Vysvětlete

- D0=0  D=De+Di  zvšování překážky se neprojeví na D