# Průvodní zpráva

## ÚKOL:

Vypracujte projekt silničního spojení mezi vyznačenými body ve vrstevnicovém plánu v měřítku 1:1000. Ze dvou variant na základě technickoekonomického porovnání vyberte výslednou alternativu.

- Kategorie komunikace S7,5/60

- Maximální podélný sklon 5%

- Roční průměry denních intenzit:

| Rok 2005 | 1100 |
| --- | --- |
|  | 850 |
| Rok 2020 | 4900 |
|  | 2100 |

## Směrové řešení

Pro směrové jsem zvolil oblouk o poloměru 200m a symetrickými přechodnicemi. Parametry přechodnice (klotoidy) jsem našel v tabulkách (pro kružnicový poloměr 200m a návrhovou rychlost 60km/h). Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze. Celková délka výsledné trasy je 430,73m.

## Výškové řešení

Výškové řešení je zpracováno v podélném profilu s výškovým měřítkem 1:100 a podélným 1:1000. Kóty terénu jsou odečteny z vrstevnicové mapy. Podélné sklony jsou navržen s ohledem na vyrovnanou bilanci zemních prací a s ohledem na směrové řešení. Sklony výsledné varianty jsou 1% resp. 1,3%. To umožňuje navrhnout levnější, nezpevněné příkopy. Poloměr oskulační kružnice vrcholového zakružovacího oblouku jsem navrhl, s ohledem na minimální poloměr pro zastavení dle ČSN, který činí Rmin = 2500 m, ve velikosti RZ=2500m.

Klopení vozovky, ze základního střechovitého příčného sklonu 2,5% v jednostranný dostředný příčný sklon, probíhá kolem osy jízdního pásu, a to na délku přechodnice. Výpočty týkající se výškového řešení trasy jsou uvedeny v příloze.

## Šířkové uspořádání a konstrukce vozovky

Navrhovaná trase je kategorie S 7,5/60. Pro směrový oblouk menší než 320m je nutno navrhnout rozšíření o ∆a=0,20 m. šířka jízdního pruhu je 3m, vodícího proužku 0,25m.

Konstrukce vozovky je navržena podle katalogu TP78. Více je patrné ze vzorového příčného řezu.

## Odvodnění

Odvodnění vozovky v příčném směru je zajištěno střechovitým sklonem jízdního pruhu 2,5 % v přímé a v oblouku až 5,4%. Podélné odvodnění je zajištěno příkopy které jsou nezpevněné.

## Objekty a silniční vybavení

Na trase budou provedeny nástřikem vodící proužky a směrové sloupky. Na trase se nevyskytuje žádný vodní tok, ani jiná překážka, tudíž nejsou navrženy žádné speciální objekty.

## Závěr

Při návrhu trasy jsem se nesetkal s žádnými mimořádnými problémy nebo komplikacemi a parametry navržené trasy odpovídají platné normě ČSN 73 6101.

| V Praze 31.5.2001 | Vojtěch Král |
| --- | --- |