| # Těžení horniny | # Objem horniny | Třída horniny |
| --- | --- | --- |
| # Skrývka ornice | V0 = (3780,48-316,8)  0,3 = 1039,104 m3 | TR I |
| Výkop stavební jámy Figura I Figura II | V1TR IV = 1,8.17,2.48 + 5,5.30.30 + 7.28.29,4 + + 6.30.0,75 +28.4,95.3.5 + 29,4.4,95.3,5 + 30.3,9.2,75 + 17,6.3,9.2,75 +2,12.0,9.17,2 + 2,12.0,9.11 = = 13892,26 m3 V2TR IV = 3.3,6.1,2.24 = 311,04 m3 Σ = 15242,407 m3 | TR IV TR IV |
| # Strojní těžení Ornice Stavební jáma Začištění stavební jámy 5% Rampa | 1039,104 m3 15242,407 m3 762,120 m3 225,3 m3 62,46 m3 | TR I TR IV TR IV TR IV |
| Celkem stavební jáma | 17106,091 m3 |  |
| # Ruční začištěni Začištění jámy Začištění patek | 457,272 m3 9,331 m3 |  |

- Geologické podmínky a založení stavby

Na území dané lokality je ornice v průměrné tloušťce 0,3 m – třída těžitelnosti I., do hloubky max. 3 m – jílovitá hlína – třída těžitelnosti IV. – sklon svahu 1:1. Spodní vrstvy geologického profilu jsou ze zahliněného štěrku – třída těžitelnosti IV. – sklon svahu 1:1. Stavební jáma je situována v poměrně rovinatém terénu. U západní strany bude pažení a u jižní strany bude štětovací stěna, ostatní strany budou vysvahovány v poměru 1.1 a realizuje se vjezdová rampa se sklonem 1:5

- Předběžný návrh způsobu provedení zemních prací

Po vytyčení vnějšího obrysu objektu se hlavní vytyčovací body přenesou do vzdálenějších míst, aby nedošlo k poškození těžícím strojem. Ručně se odstraní porost a strojně se sejme ornice. Obrys výkopu obsypeme vápenným hydrátem nebo pískem ( není totožný s obrysem objektu ). Pažení jedné ze stran jámy je záporové vetknutá, zápory budou beraněny podél obrysu jámy z vnější strany. Těžení stavební jámy bude provedeno strojně – postupně. Dešťové vody jsou odváděny rýhami vně výkopu. Výškové úrovně těžení stavební jámy jsou ve 3 stupních, a to na kótách  -3,0 m , -5,5 a –7,0 m. Zemina bude nakládána přímo na T  813  S1 a odvážena.